Пакет технической документации системы безопасности

1. Конфигурационная ведомость

Конфигурационная ведомость разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97–2016 и ISO/IEC 10007. Документ содержит перечень всех конфигурационных элементов (CI), входящих в интегрированную систему безопасности химического предприятия.

| Параметр / № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование CI | Камера у входа | Камера реакторного цеха | Контроллер СКУД | Считыватель лаборатории | Сервер видеонаблюдения | Датчик утечки газа | Коммутатор сетевой |
| Тип | IP-камера | IP-камера | Контроллер | OSDP-считыватель | Сервер (VMS) | Экологический датчик | Switch |
| Модель / Версия | Axis M3045-V | Hikvision DS-2CD2T46 | HID VertX V1000 | HID Signo 40K | Milestone XProtect | Honeywell XCL | Cisco CBS350-24T |
| Производитель | Axis | Hikvision | HID Global | HID Global | Milestone | Honeywell | Cisco |
| Серийный № | AXM3045-123 | HKV2T-987 | V1000-456 | SG40-778 | MSRV-001 | HNXCL-603 | CBS350-24T-001 |
| IP-адрес | 192.168.100.10 | 192.168.100.25 | 192.168.110.10 | 192.168.110.40 | 192.168.100.2 | 192.168.120.12 | — |
| VLAN | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 120 | trunk |
| Место установки | Главный вход | Реакторный цех | Цеховая серверная | Лаборатория | Серверная | Реакторный цех | Серверная |
| Ответственный | Иванов И.И. | Кузнецов А.А. | Петров П.П. | Петров П.П. | Орехов Д.Д. | Лапин Р.Р. | Орехов Д.Д. |
| Примечания | ONVIF T, H.265 | WDR, IP67 | OSDP Secure | Карта + PIN | Лицензия 32 камеры | Modbus/TCP | Разделение VLAN |

2. Паспорт системы безопасности

Паспорт разработан в соответствии с ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранного телевидения. Общие технические требования» и ГОСТ Р 7.0.97–2016. Документ содержит общие сведения, назначение, функции и технические характеристики интегрированной системы безопасности химического предприятия.

2.1. Общие сведения

Объект: Химическое промышленное предприятие, включающее реакторный цех, лабораторию и складские помещения. Система введена в эксплуатацию согласно ТЗ № 18/ПБ от 2024 г.

2.2. Назначение системы

Интегрированная система безопасности предназначена для обеспечения контроля доступа, мониторинга технологических процессов, видеонаблюдения и фиксации опасных факторов (утечка газа, нарушение СИЗ).

2.3. Состав системы

Система включает подсистемы: видеонаблюдение (СВН), контроль доступа (СКУД), экологический мониторинг. Ссылки на конфигурационную ведомость приведены в разделе 1.

2.4. Технические характеристики

Количество камер — 26 ед.

Количество контролируемых точек доступа — 12 ед.

Количество датчиков экологического мониторинга — 8 ед.

Время хранения архива видеозаписей — 90 суток.

Объём хранилища — 32 ТБ.

2.5. Условия эксплуатации

Оборудование эксплуатируется в условиях промышленного химического объекта, что требует соответствия требованиям ГОСТ IEC 60079 (взрывозащита). Система установлена на оборудовании с защитой не ниже IP66.

2.6. Ответственные лица

Администратор системы: Орехов Д.Д.

Инженер СКУД: Петров П.П.

Инженер видеонаблюдения: Иванов И.И.

3. Регламенты и инструкции

Регламенты разработаны в соответствии с ISO/IEC 27001, ISO/IEC 10007, ГОСТ Р 51558-2000 и ФЗ-152. Они включают:

- Регламент управления пользователями и правами доступа.

- Инструкция по резервному копированию.

- Инструкция по восстановлению после сбоя.

- Регламент управления изменениями (Change Management).

3.1. Регламент управления пользователями

Определяет порядок создания, изменения, блокировки и удаления учётных записей. Роли пользователей определены согласно принципам ISO/IEC 27001.

3.2. Инструкция по резервному копированию

Инструкция регламентирует периодичность копирования (еженедельно + после изменений), перечень копируемых элементов (SCADA, VMS, СКУД, сетевые параметры) и требования к хранению данных.

3.3. Инструкция по восстановлению

Содержит поэтапный алгоритм восстановления системы: диагностика → загрузка резервной копии → проверка интеграции → фиксация изменений.

3.4. Регламент управления изменениями

Соответствует ISO/IEC 10007: включает RFC, оценку рисков, тестирование в изолированной среде, утверждение и пост-аудит.

4. Соответствие стандартам

Документация разработана с соблюдением следующих нормативных актов:

- ГОСТ Р 51558-2000

- ГОСТ IEC 60079

- ГОСТ Р 7.0.97–2016

- ISO/IEC 27001

- ISO/IEC 10007

- ФЗ-152 «О персональных данных»